SISTEMA PAMPA / ARINC 429

Descripción de arquitectura y validación de la fase lógica

Transmisión, captura pasiva, transporte SPI y observabilidad

| Versión | Rama | Estado | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| arinc-logic-v1.0.0 | ARINC | Fase lógica validada | Junio de 2026 |

Vista resumida del recorrido completo de los datos.

Resumen

El sistema reproduce en laboratorio la estructura lógica y temporal de ARINC 429 mediante tres Raspberry Pi Pico. Un transmisor genera palabras sobre un enlace simplex FWD, un receptor las procesa y un tercer nodo actúa como observador pasivo. La captura se entrega por SPI a una Raspberry Pi 3B+, donde se publica mediante un bridge local, un dashboard Flask y métricas para Prometheus/Grafana.

Resultado principal La configuración final operó ocho horas a 8 MHz sobre SPI PIO-frame, procesó 58.273.540 palabras y mantuvo en cero los errores SPI operativos, errores de paridad, overflow, drops y resincronizaciones FWD operativas.

# 1. Alcance y arquitectura general

La implementación actual corresponde a una fase lógica y temporal. No representa todavía los niveles eléctricos de un bus ARINC 429 de campo.

Bloques funcionales y enlaces principales.

| Componente | Función principal | Interfaz |
| --- | --- | --- |
| ARINC-TX | Genera palabras ARINC lógicas en flujo continuo y ráfagas variables. | FWD GP2/GP3 |
| ARINC-RX | Reconstruye y procesa palabras FWD. En stream no transmite ACK. | FWD GP2/GP3 |
| ARINC-SNIFFER | Toma pasiva sobre FWD/REV, valida paridad, filtra y mantiene snapshots. | Derivación en cable + SPI |
| Raspberry Pi 3B+ | Extrae datos por SPI y ejecuta bridge, Flask y registro. | SPI + Ethernet |
| Notebook | Visualización, histórico y análisis. | Ethernet directo |

Pasividad del SNIFFER El SNIFFER se conecta en paralelo sobre los conductores FWD/REV; no forma un enlace punto a punto con TX o RX y nunca transmite sobre esas líneas. Su única salida digital es la respuesta SPI hacia la Raspberry Pi 3B+.

# 2. Conexionado físico

TX y RX están unidos por el cable FWD. El SNIFFER no se conecta a una placa específica: sus entradas se derivan en paralelo desde ese mismo par de conductores.

Esquema de conexión lógica, SPI y Ethernet.

| Enlace | Origen | Destino | Señales |
| --- | --- | --- | --- |
| FWD | ARINC-TX | ARINC-RX | FWD_A/FWD_B; SNIFFER derivado en paralelo |
| REV opcional | Otro canal simplex | Receptor de ese canal | REV_A/REV_B; SNIFFER derivado en paralelo |
| SPI | Raspberry Pi 3B+ | ARINC-SNIFFER | MOSI GP16, CS GP17, SCK GP18, MISO GP19 |
| Ethernet | Notebook | Raspberry Pi 3B+ | 192.168.50.1 ↔ 192.168.50.2 |

Advertencia Los GPIO de 3,3 V no se conectan directamente a una línea ARINC real. La siguiente fase requiere protección, entrada de alta impedancia y un receptor ARINC 429 dedicado.

# 3. Palabra y codificación ARINC lógica

Estructura de palabra y temporización bipolar RZ empleada.

| Propiedad | Implementación |
| --- | --- |
| Velocidad | 100 kbps; cada bit ocupa 10 µs. |
| Retorno a cero | 5 µs en nivel activo y 5 µs en nivel NULL. |
| Representación diferencial | Aproximadamente +3,3 V, 0 V y -3,3 V en CH1 - CH2. |
| Palabra | 32 bits: Label, SDI, datos, SSM y paridad impar. |
| Aceptación | Paridad correcta, combinación Label/SDI habilitada y datos plausibles. |

Las combinaciones operativas principales son 0xA5/0 para temperatura, 0xB1/1 para velocidad y 0xC2/2 para altitud. El modo histórico de laboratorio también utilizó 0xAC/3 para ACK_BATCH.

# 4. Funcionamiento interno de TX y RX

Movimiento de la palabra desde la aplicación hasta los GPIO y regreso a la CPU receptora.

| Bloque | Comportamiento relevante |
| --- | --- |
| Generador TX | Construye palabras, alterna estados SSM y forma ráfagas de 1 a 2000 palabras. |
| PIO TX | Serializa sin depender del tiempo de ejecución de la CPU. |
| PIO RX | Muestrea el par lógico y reconstruye palabras de 32 bits. |
| FIFO RX | Amortigua diferencias breves; conserva hasta cuatro palabras. |
| Lazo de captura | Drena el FIFO de forma continua y evita trabajo prolongado en la ruta crítica. |

Modo stream El flujo no depende de bloques fijos de 1000 palabras. La cantidad de tramas y los intervalos entre ráfagas varían; RX recibe en forma continua y REV permanece inactivo.

# 5. Funcionamiento interno del SNIFFER y la 3B+

Ruta de captura, clasificación y publicación.

| Etapa | Resultado |
| --- | --- |
| Captura PIO | Dos receptores independientes observan FWD y REV. |
| Paridad estricta | Una palabra inválida incrementa el error, pero no actualiza accepted_words ni snapshot. |
| Filtro | Whitelist de hasta 10 combinaciones Label/SDI. |
| Snapshot | Hasta 16 variables recientes, además de contadores acumulados. |
| SPI PIO-frame | Solicitud y respuesta en tramas completas de 32 bytes. |
| Bridge lock | Serializa polling, filtros y reset para impedir transacciones SPI intercaladas. |

# 6. Red, direcciones IP y servicios

Distribución de servicios entre la Raspberry Pi y la notebook.

| Elemento | Dirección | Uso |
| --- | --- | --- |
| Notebook Ethernet | 192.168.50.1/24 | Acceso al dashboard y ejecución de observabilidad. |
| Raspberry Pi eth0 | 192.168.50.2/24 | Servidor visible en la red directa. |
| Bridge | 127.0.0.1:5100 | API local para SPI; no se expone a la notebook. |
| Flask | 0.0.0.0:5000 | Dashboard en http://192.168.50.2:5000. |
| Prometheus | Notebook :9090 | Consulta http://192.168.50.2:5000/metrics. |
| Grafana | Notebook :3000 | Paneles e histórico sobre Prometheus. |

Flask consulta al bridge mediante HTTP sobre la pila TCP/IP local de la 3B+ y la dirección 127.0.0.1. Esta separación evita exponer el control SPI y deja una única interfaz de aplicación visible desde la notebook.

# 7. Validación por osciloscopio: canal FWD

GP2 respecto de masa: amplitud aproximada de 3,36 V y retorno a cero entre pulsos.

MATH = CH1 - CH2: niveles aproximados de +3,36 V, 0 V y -3,44 V.

La traza individual confirma el nivel GPIO y la media celda activa. La resta de ambos hilos muestra la bipolaridad lógica: los colores corresponden a las dos polaridades de la señal diferencial calculada, no a dos palabras superpuestas.

# 8. Validación por osciloscopio: canal REV histórico

GP4 en el modo batch/ACK: actividad agrupada y pulso activo cercano a 5 µs.

MATH del par REV: ráfaga con niveles positivos, nulos y negativos.

Contexto de esta evidencia Estas capturas pertenecen al modo previo de laboratorio donde ARINC-RX emitía ACK. En el modo stream final REV no se utiliza para responder. El SNIFFER conserva sus entradas REV para observar un segundo canal simplex cuando exista.

# 9. Resultados de validación

Contadores relativos de la corrida final sin inyección de errores.

| Prueba | Resultado | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| Corrida final | 8,0004 h; 58.273.540 palabras; cero errores operativos. | PASS |
| Paridad estricta | 6.109 errores inyectados y descartados sobre 610.905 palabras. | PASS |
| Barrido SPI | 8 y 9 MHz PASS; 10 MHz parcial; 16 y 50 MHz FAIL. | 8 MHz seleccionado |
| Stream aleatorio | Ráfagas variables, sin lotes fijos y sin ACK. | Validado |

En la corrida final, la clasificación conservó exactamente el total: 17.482.062 palabras aceptadas más 40.791.478 filtradas equivalen a las 58.273.540 recibidas. La distribución 30 % / 70 % coincide con el perfil deliberado del transmisor.

# 10. Configuración recomendada y estado del desarrollo

| Parámetro | Valor recomendado |
| --- | --- |
| Target TX | arinc_tx_arinc429_logic_stream |
| Target RX | arinc_rx_arinc429_logic_stream |
| Target SNIFFER | sniffer_arinc429_logic_pio_frame |
| SPI | PIO-frame, 8 MHz, CS manual por GPIO8 |
| Temporización CS | setup 100 µs, hold 100 µs, respuesta 2 ms |
| Polling / stats | 6 ms / 60 ms |
| Red | Ethernet directo 192.168.50.1 ↔ 192.168.50.2 |

Estado actual La fase lógica queda cerrada y reproducible: enlace FWD a 100 kbps, SNIFFER pasivo, paridad estricta, SPI por tramas completas a 8 MHz, exportación estadística y observabilidad.

Límite vigente La implementación usa niveles GPIO de 3,3 V y masa común. Todavía no incorpora aislamiento, protección de línea ni receptor diferencial compatible con los niveles de tensión y la impedancia de una instalación ARINC 429 real.

La siguiente fase debe comenzar por la especificación del frente eléctrico: conector, protección contra transitorios, entrada de alta impedancia, receptor ARINC dedicado, fuente de prueba y validación instrumental. Una vez establecida esa interfaz, la lógica de captura, filtrado, SPI y visualización desarrollada en esta fase puede reutilizarse.

Fuentes internas: PROJECT_CONTEXT.md, documentación de evidencias, diagramas de bloques y capturas almacenadas en imagenes/.